广西国际壮医医院明秀分院

中药配方颗粒定点供应服务需求方案

一、项目名称：广西国际壮医医院明秀分院中药配方颗粒定点供应服务项目。

二、项目预算：服务3年，150.00万元/年。

三、需求方案：

1.所提供的中药配方颗粒必须符合国家、地方标准的药品，并且通过广西区药监局备案，所供药品的有效期在两年以上。

2.医院不提供用于储存药品的药库，供应服务商应在保证药品质量、执行国家物价标准的前提下，实现全院零库存管理，按约定的药品品种、剂型、规格、数量、价格、供货方式等供货，保证临床用药不断档，结算以院方实际用量进行结算。

3.供应服务商必须产品齐全，不得以任何借口（如无货，采购量少等）不执行医院药品需求计划。

4.签约或履约期间，有入围公司不能签约或履约的，允许按评审结果排名先后替补。

5.若遇国家重大政策调整影响集中配送合同执行的情况，按国家有关政策规定执行，双方可共同友好协商解决。

6.供应服务商利用现代医药物流信息技术和相关设施设备为医院提供物流配送、药房管理及相关增值服务，保障医院药品供应，提高药房管理水平的整体服务和解决方案，实现全院零库存管理，与中药配方颗粒相配套的自动化调剂设备（即中药配方颗粒智能调配系统）所产生的相关费用由供应服务商负责，并负责所使用药房的装修、维护，配备与医院临床需求相适应的调配人员(报名文件中须提供相关证明复印件)。

7.中药配方颗粒智能调配系统技术参数要求：

（1）有处方管理信息系统、药品储存柜、药品调剂及配药台、混合及包装机、环保回收箱组成，设备占地小于8平方米，存药量大于1400瓶以上。

（2）处方管理信息系统具备药品调剂、混合、分包、储存等功能。

（3）进入智能调配系统的每个品种须有单独的条形码。

（4）智能调配系统须对每一个中药品种饮片与配方颗粒的比例锁定。可按各个病人的需要开出中药饮片处方。系统能自动把处方中的每一味中药饮片的重量转换为颗粒的重量进行配药。

（5）按治疗方案自动分包：系统可以按要求将每剂药分包成需要的数量。

（6）药品调配准确：连接条形码扫瞄仪，由系统计算机核对调配药品，确保处方药品种类正确。

（7）称量准确：系统电子称连接计算机，确保处方药品调配量正确，电子秤精确度0.05g。

（8）智能调配系统须连接医院信息系统（HIS），便于医院实现全面信息化管理。

（9）系统须具备提供药品入库、处方管理、药房盘点、库存报告等功能。

（10）系统应具备完整记录调配处方信息功能，处方调配可全程追溯。

（11）设备应具备清洗、消毒、烘干功能，避免处方之间交叉污染，保证配药用药的安全性。

（12）设备应分包混拌均匀，分包速度小于或等于30包/分钟。

（13）系统设备应具备自动切换分割、吸尘功能。